Control de carga EVSE

Medidor IoT para la carga de un carro eléctrico · Descripción general de la PCB «EVSE Monitor» Rev 1.0

Nicolás Gómez · Ingeniería Electrónica, Pontificia Universidad Javeriana · Hardware en IoT · 23 de octubre de 2026

Diseño en Altium Designer 25 · Repositorio: github.com/NicoGomez4262/control-carga-evse

# 1. Objetivos planteados al inicio

La idea de partida fue un dispositivo que se instala junto al cargador (EVSE) de un carro eléctrico para saber cuánta energía consume cada carga y poder controlarla a distancia. Se plantearon estos objetivos:

Medir la tensión de la red y la corriente que toma el cargador mientras carga el vehículo.

Calcular con esas medidas la potencia y la energía de cada sesión de carga.

Medir la temperatura del EVSE (sonda 1-Wire DS18B20) y la del ambiente (sensor I²C) para detectar calentamiento.

Habilitar o pausar la carga con un relé manejado por una ESP32, también desde la aplicación.

Enviar los datos por WiFi a una aplicación con gráficas de tensión, corriente, potencia y temperatura.

Alimentarse de la misma red, con una PCB diseñada en Altium Designer y fabricada y ensamblada en PCBWay.

Los seis objetivos se mantuvieron. Al revisar la primera propuesta cambió la forma de cumplir cinco de ellos:

| Planteado al inicio | Cómo quedó y por qué |
| --- | --- |
| Divisor resistivo conectado directo a un ADC diferencial | Divisor resistivo + amplificador aislado TI AMC3330. Sin aislamiento, la ESP32, el cable USB y los sensores quedarían al potencial de la red. |
| ADC genérico y cálculo de la potencia en la ESP32 | IC medidor de energía ATM90E26: muestrea tensión y corriente al mismo tiempo y entrega los valores ya calculados, con precisión de medidor clase 1. |
| Cargador de celular de 240 V a 5 V y un buck a 3,3 V | Fuente AC-DC certificada Mean Well IRM-20-12 (12 V) y el regulador RECOM R-78CK3.3-0.5 que facilitó el profesor. |
| Relé que habilita o corta la carga | PhotoMOS que abre los bornes de habilitación del EVSE. La corriente de carga no pasa por la placa y no hace falta contactor. |
| App web servida por la ESP32 en la red de la casa | App propia en internet: la ESP32 abre una conexión saliente cifrada (TLS), sin VPN ni puertos abiertos. |

Además, el rango de entrada pasó de 240 V a 100–264 VAC, para que la misma placa sirva en 120 V monofásico (L–N) y en 240 V bifásico (L1–L2).

# 2. Funcionamiento general

La placa se conecta a cuatro elementos externos: la red, después del breaker (J1); un transformador de corriente (CT) de núcleo partido que abraza L1 (J3); una sonda de temperatura pegada al EVSE (J4), y los dos bornes de habilitación del EVSE (J2). La figura 1 muestra cómo se reparte el trabajo entre las hojas.

Figura 1. Diagrama de bloques de la placa. El número de cada bloque es la hoja de Altium donde se dibuja: 02 Alimentación, 03 Medición, 04 MCU, 05 Sensores y 06 Actuación.

Con esas conexiones, la placa trabaja así:

La fuente AC-DC entrega 12 V aislados de la red y un regulador conmutado los baja a 3,3 V para la lógica.

El ATM90E26 recibe la tensión, a través del amplificador aislado, y la corriente, desde el CT. Calcula tensión y corriente eficaces, potencia, factor de potencia, frecuencia y energía, y la ESP32-S3 los lee por SPI cada segundo.

La ESP32 también lee la temperatura del EVSE, la temperatura y la humedad del ambiente y la hora del RTC. Si detecta sobretemperatura o una falla, o si llega una orden desde la app, abre los bornes de habilitación y el EVSE detiene la carga.

Los datos suben por WiFi a la app y por la misma conexión llegan las órdenes. Sin internet, las protecciones siguen funcionando: las mediciones se guardan en la flash de 16 MB, la energía acumulada se guarda cada minuto en memoria no volátil y el RTC con pila permite fechar todo cuando vuelve la luz.

El PhotoMOS es normalmente cerrado: si la placa se queda sin alimentación, el EVSE sigue cargando. Así, una falla en la fuente del medidor no deja el carro sin cargar.

Todo el diseño gira alrededor de una frontera: una parte de la placa está conectada a la red y otra trabaja a 12 V y 3,3 V, al alcance de un cable USB. Por eso la placa se divide en tres zonas (figura 1): la zona de red, la isla del EVSE (J2, cuyo potencial se desconoce) y la zona SELV (muy baja tensión de seguridad). Las separa una barrera sin cobre que solo cruzan tres piezas hechas para eso: la fuente PS1, el amplificador U2 y el PhotoMOS K1.

# 3. Hojas del esquemático

El esquemático es jerárquico: una hoja superior y cinco hojas de bloque. Para cada componente se compararon dos o tres opciones contra su datasheet y el stock de PCBWay; las tablas resumen lo elegido y el motivo.

## 3.1  01_TOP · Hoja superior

No tiene componentes. Une las cinco hojas con símbolos de hoja: las señales (bus SPI del medidor, I²C, 1-Wire, RELAY_EN y las líneas de red con fusible) van por entradas de hoja y puertos, y los rieles +VIN, +3V3, +3V3A y GND son puertos de alimentación globales. Las hojas de bloque asignan además las clases de red que después usan las reglas de la PCB: HV_AC (todo lo conectado a la red), ANALOG (señales de medición), USB y EVSE_EXT (bornes del EVSE).

## 3.2  02_ALIMENTACION · Entrada de red y rieles

Recibe la red, la protege y genera los tres rieles del lado SELV: +VIN (12 V), +3V3 (lógica) y +3V3A (parte analógica del medidor).

| Componente | Función y motivo |
| --- | --- |
| J1, F1, F2, RV1 | Entrada y protección. Un fusible lento de 1 A (Schurter UMT-H) por línea, porque en 240 V las dos líneas son vivas y en 120 V se pueden invertir L y N. El varistor de 300 VAC va después de los fusibles: si falla en corto, abre el fusible. F1B y F2B son portafusibles de repuesto que no se montan. |
| PS1 · Mean Well IRM-20-12 | Fuente AC-DC aislada de 12 V y 20 W, certificada (IEC 62368-1), con 4,2 kVAC de aislamiento, entrada de 85 a 305 VAC y 2 kV de sobretensión. Se descartó la Hi-Link HLK-PM12: su certificación no se pudo verificar y trabajaría al 70 % de su capacidad. |
| U1 · RECOM R-78CK3.3-0.5 | Regulador conmutado de 3,3 V y 0,5 A. Con 12 V de entrada queda lejos de su mínimo de 5 V; el consumo pico estimado es de 429 mA (86 %). |
| L2, FB1 y condensadores | Filtro LC a la salida del regulador y ferrita para +3V3A: bajan el rizado de conmutación antes de llegar a la radio y al medidor. |
| J6, D1, D2, D3 | Entrada de banco de 12 V con diodos OR (SS34) y un TVS de 15 V. Permite probar todo el lado SELV sin conectar la red. |

## 3.3  03_MEDICION · Tensión, corriente y energía

Lleva la tensión y la corriente de la red a señales de milivoltios y calcula la energía. Es la única hoja con piezas a los dos lados de la barrera.

| Componente | Función y motivo |
| --- | --- |
| R2–R5, R6 | Divisor de 4 × 1 MΩ (1206, anti-surge, 500 V) y 10 kΩ al 0,1 %: con 264 VAC entrega 0,93 V pico, dentro del rango de ±1 V del AMC3330. Cada resistencia soporta 93 V pico, y 194 V durante una sobretensión. |
| U2 · TI AMC3330 | Amplificador aislado con aislamiento reforzado y fuente DC/DC integrada: el lado de red se alimenta desde el mismo chip, así que no hace falta otra fuente aislada. Se comparó con el AMC1350 y el ACPL-C87B, que sí la necesitan. |
| CT · YHDC SCT-013-000, J3, R11, R13, D4 | Transformador de núcleo partido de 100 A : 50 mA. Se abraza a L1 sin cortar el cable y aísla por construcción. La carga de precisión de 2 × 10 Ω da 0,5 V a 50 A, y D4 protege la entrada contra descargas. |
| U3 · Microchip ATM90E26, Y1 | Medidor de energía monofásico con cristal de 8,192 MHz. Se eligió sobre el ADE7953 por su encapsulado SSOP-28, que se puede soldar y retrabajar, y por su precio (US$ 1,66 contra US$ 6,08). Las resistencias de 0,1 % y los condensadores C0G de su entrada mantienen la calibración estable con la temperatura. |

## 3.4  04_MCU · ESP32-S3, USB y programación

Es el cerebro de la placa: lee el medidor y los sensores, decide cuándo permitir la carga y se comunica con la app.

| Componente | Función y motivo |
| --- | --- |
| U4 · ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 | Módulo con WiFi y antena certificados, 16 MB de flash para el búfer sin internet y 2 MB de PSRAM; la versión N8R2 no tenía stock. Lee el ATM90E26 por SPI y recibe sus alarmas (IRQ, WarnOut y cruce por cero). |
| U5 · WCH CH340C, Q1, Q2 | Puente USB-serie sin cristal externo y auto-reset con dos transistores MMBT3904 (DTR y RTS hacia EN e IO0). La placa se programa desde el computador sin tocar botones, como pidió el profesor. |
| J5 · USB-C Würth, D5 | Conector solo para datos y programación (la placa no se alimenta por USB), con protección ESD USBLC6-2SC6. |
| SW1, J7, LED3–LED5, J8 | Botón PARAR (en la placa o en un botón de panel por J7), LEDs de WiFi, carga y falla, y regleta UART de respaldo. |

## 3.5  05_SENSORES · Temperatura, humedad y reloj

Entrega a la ESP32 los datos de las protecciones térmicas y la hora de cada medición.

| Componente | Función y motivo |
| --- | --- |
| J4, sonda DS18B20, D6, R37 | Temperatura del EVSE por 1-Wire. La resistencia de 68 Ω limita un corto en el cable de la sonda a 49 mA, así que la placa sigue funcionando; D6 protege contra descargas. |
| U6 · Aosong AHT20 | Temperatura (±0,3 °C) y humedad del ambiente por I²C. La diferencia entre la temperatura del EVSE y la del ambiente delata un borne flojo aunque el día esté caluroso, y la humedad avisa de condensación. Se prefirió al SHT40 (sin stock para PCBWay) y al TMP117 (no mide humedad). |
| U7 · DS3231, BT1 | Reloj de tiempo real con oscilador compensado (±2 ppm) y pila CR2032, para fechar las mediciones cuando vuelve la luz sin internet. No se agregó memoria FRAM: la flash del ESP32 cumple ese papel. |

## 3.6  06_ACTUACION · Habilitación del EVSE

Ejecuta la orden de la ESP32 sobre el EVSE: con los bornes de J2 unidos, el EVSE carga; separados, se detiene.

| Componente | Función y motivo |
| --- | --- |
| K1 · Panasonic AQY414EHAX | PhotoMOS normalmente cerrado, con aislamiento reforzado de 5000 Vrms (400 V, 120 mA). Se prefirió a un relé porque la entrada del EVSE maneja pocos miliamperios, que los contactos de un relé de potencia no conmutan de forma confiable, y porque no se desgasta. Un relé con contactos dorados costaba US$ 22; K1, unos US$ 3,4. |
| Q3 · AO3400A, R39, R40, LED6 | MOSFET que enciende el LED interno de K1 desde 12 V (unos 8,4 mA). LED6 va en serie y muestra la orden real; R40 mantiene la carga habilitada mientras la ESP32 arranca. |
| J2 | Bornera de 2 polos hacia los bornes del EVSE, tratada como circuito de potencial desconocido. |

# 4. La PCB

La PCB (EVSE_Monitor.PcbDoc) mide 130 × 100 mm y es de dos capas (FR-4 de 1,6 mm, cobre de 1 oz, acabado HASL sin plomo), la opción estándar y más económica de PCBWay. Las decisiones de diseño más importantes:

Distancias de aislamiento como reglas de diseño: 6,4 mm de creepage y clearance entre la red y el SELV y entre J2 y el resto (aislamiento reforzado para 240 V + 10 %), y 3,2 mm entre L1 y L2. La barrera mide 6,7 mm y no tiene cobre en ninguna capa.

Ubicación según el camino de la señal: la red entra por el borde izquierdo y pasa por fusibles, varistor, divisor y U2; el medidor queda en el centro, junto a U2, y la antena del ESP32 sobresale del borde para no tener cobre cerca.

Tierra: planos de GND en las dos caras, solo en el SELV, unidos con vías de costura cada 7,5 mm. En la zona de red no hay planos.

Pistas según la corriente: 1,5 mm en la red, para aguantar una falla hasta que abra el fusible; 1,0 mm en 12 V, y de 0,25 a 0,4 mm en las señales.

Fabricación y seguridad: agujeros de montaje sin metalizar a 6,4 mm o más del cobre de red, tres fiduciales para el ensamble y serigrafía con «PELIGRO 240 VAC» y las líneas de la barrera. El DRC terminó sin violaciones eléctricas y los Gerber se verificaron contra el diseño.

# 5. Fabricación, costo y estado

La placa se pide a PCBWay ensamblada (turnkey): PCBWay suelda todas las piezas que tiene en stock, SMD y THT. Lo que no está en su stock lo compra en DigiKey o Mouser, como K1. Solo U1, el regulador que facilitó el profesor, se suelda a mano. El CT, la sonda y la pila van fuera de la placa y se compran en Sigma Electrónica. El costo estimado es de US$ 211 (unos 673.000 COP): US$ 196 en PCBWay (cinco PCB, una ensamblada, con dos fusibles de repuesto) y 50.813 COP en Sigma.

Estado (23 de octubre de 2026): el diseño está cerrado y los archivos de fabricación están listos. Sigue el pedido y las pruebas por etapas: primero con 12 V de banco en J6, sin red, y después con la red a través de un transformador de aislamiento, cuando también se calibra el medidor.

Límites conocidos: K1 soporta hasta 400 V pico y 120 mA; si los bornes del EVSE resultaran ser de red, haría falta un relé auxiliar externo. Esta versión es una PCB sin gabinete; el gabinete queda para la siguiente revisión.